项目：南校区学生宿舍阳台采购和安装晾衣杆

数量：434间

尺寸：2.8m-3.5m/间，按照具体宿舍具体尺寸

要求：

▲1、晾衣杆采用SUS型304不锈钢，直径32mm、壁厚1.5mm，不锈钢圆管需切割刀需要的尺寸，两边固定在墙上，中间加吊杆。

2、吊杆采用直径20mm、壁厚1.5mm的304不锈钢材质。

3、晾衣杆两端及吊杆顶端膨胀螺丝钉位置用304不锈钢装饰板遮盖。

4、焊接晾衣杆防风点位20个，15公分一个点位，用于防止风把衣服吹到一起。

5、切割不锈钢管口有沙点或者外卷钢丝时，需用砂轮机打磨抛光。

6、供应商需负责安装，安装后保证晾衣杆平衡。

7、安装过程中如瓷砖和墙体有破坏，供应商需负责修复。

8、质量要求：符合国家相关产品行业质量要求及节能、环保标准。

8、工期要求：5月底完工。

9、施工结束后需清运安装时产生的垃圾。

10、质保期要求：自验收合格之日起免费质保两年。

参考图片：